О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 "Об утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр"

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 августа 2026 года № 311-н/қ Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 августа 2026 года № 39680

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 "Об утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17131) следующие изменения:

в Единых правилах по рациональному и комплексному использованию недр, утвержденных указанным приказом:

в пункте 263-1:

в абзац первый подпункта 1) вносится изменение в текст на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в абзац первый подпункта 2) вносится изменение в текст на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту разработки и добычи нефти Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр энергетики Республики Казахстан | Е. Аккенженов |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство промышленности

и строительства Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

|  | Приложение к приказу Министр энергетики Республики Казахстан от 20 августа 2026 года № 311-н/қ |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Единым правилам по рациональному и комплексному использованию недр |

Требования к минимальному комплексу исследований скважин при контроле разработки нефтяных и газонефтяных месторождений

| № п/п | Виды исследований | Периодичность | Охват действующего фонда скважин | Категории скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І стадия разработки месторождений |  |  |  |  |
| 1 | Текущая промысловая информация |  |  |  |
| 1.1 | Дебит жидкости/ приемистость | 1 раз/месяц | 100 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водонагнетательные, газонагнетательные, водозаборные, поглощающие |
| 1.2 | Обводненность продукции | 1 раз/месяц | 100 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные |
| 1.3 | Газовый фактор | (Pпластовое>Рнасыщения) – 1 раз/год | 100 % | Фонтанные, газлифтные, механизированные |
|  |  | (Pпластовоенасыщения) – 1 раз/месяц | 100 % | Фонтанные, газлифтные, механизированные |
| 1.4 | Буферное (Рбуферное) и затрубное (Рзатрубное) устьевые давления | 1 раз/месяц | 100 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водозаборные, поглощающие, наблюдательные |
|  |  | 2 раза/месяц | 100 % | Водонагнетательные, газонагнетательные |
| 1.5 | Забойное давление (Рзабойное) | 1 раз/месяц | 100 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водонагнетательные, газонагнетательные |
| 1.6 | Пластовое давление (Рпластовое) | 1 раз/квартал | 100 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водонагнетательные, газонагнетательные, водозаборные, поглощающие |
|  | Пластовое давление (Рпластовое) | 6 раз/год | 100 % | Наблюдательные и пьезометрические |
| 2 | Гидродинамические исследования |  |  |  |
| 2.1 | Исследования на установившихся и неустановившиеся режимах фильтрации* | 1 раз/год | 100 % | Фонтанные, механизированные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, водонагнетательные, газонагнетательные |
|  |  | По необходимости |  | Водозаборные, поглощающие, наблюдательные на водоносный горизонт |
| 3 | Промыслово-геофизические методы* |  |  |  |
| 3.1 | Исследования профиля притока, источников и интервалов обводнения | 1 раз/год | 50 % | Фонтанные, газлифтные, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные и штанговые глубинные насосы, водозаборные***, **** |
|  |  | По необходимости |  | Газовые |
| 3.2 | Профиль поглощения (комплекс идентичен комплексу по определению технического состояния) | 1 раз/год | 50 % | Нагнетательные***** |
| 3.3 | Определение технического состояния скважины | По необходимости |  | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные насосы, штанговые глубинные насосы, нагнетательные и водозаборные*** |
| 3.4 | Контроль положения водонефтяных, газонефтяных и газоводяных контактов и оценка изменения нефтенасыщенности | 1 раз/год | 10 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные и штанговые глубинные насосы***** |
|  |  | 1 раз/год | 100 % | Пьезометрические |
|  |  | 1 раз/год | 100 % | Наблюдательные |
| 4 | Физико-химические исследования |  |  |  |
| 4.1 | Отбор глубинных проб****** | Не менее 1 скважины на залежь |  | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные |
| 4.2 | Отбор проб на устье | По необходимости для целей обустройства |  | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные |
|  |  | 1 раз/год | 1 проба на куст/ узел закачки | Водозаборные, поглощающие |
| 4.3 | Анализ закачиваемой воды | 1 раз/год | 100 % | Водонагнетательные |
| ІІ стадия разработки месторождений |  |  |  |  |
| 1 | Текущая промысловая информация |  |  |  |
| 1.1 | Дебит жидкости/ приемистость | 1 раз/месяц | 100 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водозаборные, поглощающие, Водонагнетательные, газонагнетательные |
| 1.2 | Обводненность продукции | 1 раз/месяц | 100 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные |
| 1.3 | Газовый фактор | (Pпластовое>Рнасыщения) – 1 раз/год | 100 % | Фонтанные, газлифтные, механизированные |
|  |  | (Pпластовоенасыщения) – 1 раз/месяц | 100 % | Фонтанные, газлифтные, механизированные |
| 1.4 | Буферное (Рбуферное) и затрубное (Рзатрубное) устьевые давления | 2 раза/месяц | 100 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные |
|  |  | 1 раз/месяц | 100 % | Водонагнетательные, газонагнетательные, водозаборные, поглощающие, наблюдательные |
| 1.5 | Забойное давление (Рзабойное) | 1 раз/месяц | 100 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водонагнетательные, газонагнетательные |
| 1.6 | Пластовое давление (Рпластовое) | 2 раз/год | 100 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водонагнетательные, газонагнетательные, водозаборные, поглощающие |
|  | Пластовое давление (Рпластовое) | 4 раза/год | 100 % | Наблюдательные и пьезометрические |
| 2 | Гидродинамические исследования |  |  |  |
| 2.1 | Исследования на установившихся и неустановившихся режимах фильтрации* | 1 раз/год | 20 % | Фонтанные, механизированные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, водонагнетательные, газонагнетательные |
|  |  | По необходимости |  | Водозаборные, поглощающие, наблюдательные наводоносный горизонт |
| 3 | Промыслово-геофизические методы* |  |  |  |
| 3.1 | Исследования профиля притока, источников и интервалов обводнения | 1 раз/год | 50 % | Фонтанные, газлифтные, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные и штанговые глубинные насосы, водозаборные***, **** |
|  |  | По необходимости |  | Газовые |
| 3.2 | Профиль поглощения (комплекс идентичен комплексу по определению технического состояния) | 1 раз/год | 50 % | Нагнетательные***** |
| 3.3 | Определение технического состояния скважины | По необходимости |  | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные насосы, штанговые глубинные насосы, нагнетательные и водозаборные*** |
| 3.4 | Контроль положения водонефтяных, газонефтяных и газоводяных контактов и оценка изменения нефтенасыщенности | 1 раз/год | 10 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные и штанговые глубинные насосы***** |
|  |  | 1 раз/год | 50 % | Пьезометрические |
|  |  | 1 раз/год | 100 % | Наблюдательные |
| 4 | Физико-химические методы |  |  |  |
| 4.1 | Отбор глубинных проб****** | 1 раз/год | 3% | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные |
| 4.2 | Отбор проб на устье | По необходимости для целей обустройства |  | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные |
|  |  | 1 раз/год | 1 проба на куст/ узел закачки | Водозаборные, поглощающие |
| 4.3 | Анализ закачиваемой воды | 1 раз/год | 100 % | Водонагнетательные |
| ІІІ-ІV стадия разработки месторождений |  |  |  |  |
| 1 | Текущая промысловая информация |  |  |  |
| 1.1 | Дебит жидкости/ приемистость | 1 раз/месяц | 100 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водозаборные, поглощающие, Водонагнетательные, газонагнетательные |
| 1.2 | Обводненность продукции | 1 раз/месяц | 100 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные |
| 1.3 | Газовый фактор | (Pпластовое>Рнасыщения) – 1 раз/год | 100 % | Фонтанные, газлифтные, механизированные |
|  |  | (Pпластовоенасыщения) – 1 раз/месяц | 100 % | Фонтанные, газлифтные, механизированные |
| 1.4 | Буферное (Рбуферное) и затрубное (Рзатрубное) устьевые давления | 2 раза/месяц | 100 % | Фонтанные, газлифтные, |
|  |  | 1 раз/месяц | 100 % | Механизированные, водонагнетательные, газонагнетательные, водозаборные, поглощающие, наблюдательные |
| 1.5 | Забойное давление (Рзабойное) | 1 раз/квартал | 100 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водонагнетательные, газонагнетательные |
| 1.6 | Пластовое давление (Рпластовое) | 1 раз/год | 50 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные, водонагнетательные, газонагнетательные, водозаборные, поглощающие |
|  | Пластовое давление (Рпластовое) | 4 раза/год | 100 % | Наблюдательные и пьезометрические |
| 2 | Гидродинамические исследования |  |  |  |
| 2.1 | Исследования на установившихся и неустановившихся режимах фильтрации* | 1 раз/год | 15 % | Фонтанные, механизированные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, водонагнетательные, газонагнетательные |
|  |  | По необходимости |  | Водозаборные, поглощающие, наблюдательные на водоносный горизонт |
| 3 | Промыслово-геофизические методы** |  |  |  |
| 3.1 | Исследования профиля притока, источников и интервалов обводнения | 1 раз/год | 3-10 % | Фонтанные, газлифтные, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные насосы и штанговые глубинные насосы, водозаборные***, **** |
|  |  | По необходимости |  | Газовые |
| 3.2 | Профиль поглощения (комплекс идентичен комплексу по определению технического состояния) | 1 раз/год | 20-50 % | Нагнетательные***** |
| 3.3 | Определение технического состояния скважины | По необходимости |  | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные насосы, штанговые глубинные насосы, нагнетательные и водозаборные*** |
| 3.4 | Контроль положения водонефтяных, газонефтяных и газоводяных контактов и оценка изменения нефтенасыщенности | 1 раз/год | 5 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные электроцентробежные насосы и штанговые глубинные насосы******* |
|  |  | 1 раз/год | По необходимости | Пьезометрические |
|  |  | 1 раз/год |  | Наблюдательные |
| 4 | Физико-химические методы |  |  |  |
| 4.1 | Отбор глубинных проб***** | 1 раз/год | 1- 2 % | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные |
| 4.2 | Отбор проб на устье | По необходимости для целей обустройства |  | Фонтанные, газлифтные, газовые, газоконденсатные, механизированные |
|  |  | 1 раз/год | 1 проба на куст/ узел закачки | Водозаборные, поглощающие |
| 4.3 | Анализ закачиваемой воды (количество взвешенных частиц) | 1 раз/месяц | 100 % | Водонагнетательные |

Примечание:

* При проведении гидродинамических исследований скважин не менее 50 % исследований проводятся с определением полного комплекса параметров (пластовое давление, коэффициент продуктивности скважины, скин-фактор). Для целей контроля пластового давления рекомендуется использование скважин всех категорий эксплуатационного фонда. В случае если в скважине невозможно добиться минимум трех различных режимов работы - исследования методом установившихся отборов (исследования на установившихся / квазиустановившихся режимах фильтрации) с построением индикаторной диаграммы не проводятся. При этом общее количество скважин, исследуемых методами гидродинамических исследований с требуемым охватом, должно быть сохранено.

** При проведении ремонта или геолого-технологических мероприятий – 1 раз до и 1 раз после.

*** Проведение комплекса геофизических исследований скважин в водозаборных скважинах проводятся при необходимости.

**** Охват исследованиями профиля притока с кривой восстановления уровня при необходимости изменяется.

до 5 %.

***** Для месторождений с высоковязкими углеводородами охват нагнетательных скважин, охватываемых исследованиями профиля поглощения, составляет 20% от общего количества действующего водонагнетательного фонда и 30% от паронагнетательного фонда.

****** Не менее 3 параллельных проб для подтверждения полученных данных.

******* В скважинах, оборудованных штанговыми глубинными и электроцентробежными насосами, исследования по определению профиля притока и текущего насыщения на скважинах действующего фонда выполняются при текущем капитальном ремонте и геолого-технологическое мероприятии. При необходимости проведении исследования текущего насыщения при возврате на выше/нижележащие горизонты.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан