Об утверждении норм расхода коммунальных услуг для потребителей, не имеющих приборов учета

Утративший силу

Решение Акима Костанайской области от 16 февраля 1999 года N 31. Зарегистрировано Управлением юстиции Костанайской области 30.11.1999 г. за N 143. Утратило силу решением акима Костанайской области от 18 мая 2015 года № 7

Сноска. Утратило силу решением акима Костанайской области от 18.05.2015 № 7.

Письмом акима Костанайской области от 8 ноября 1995 года № 08-16/1439 акимом городов и районов было рекомендовано регулирование тарифов и норм потребления коммунальных услуг производить на местах.  

      Анализ утвержденных акимами городов и районов норм расхода коммунальных услуг показал на большое расхождение в нормах по городам и районам, несоответствие требованиям действующих СНиП.  

      В соответствии с  Постановлением  Правительства Республики Казахстан от

12 апреля 1996 года № 437 "О переходе на новые принципы оплаты содержания жилья и жилищно-коммунальных услуг", для упорядочения норм потребления газа, электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды и накопления твердых бытовых отходов Р Е Ш И Л:

1. Утвердить с 1 апреля 1999 года единые нормы потребления коммунальных услуг для расчетов потребителей, не имеющих приборов учета:

- нормы расхода холодной и горячей воды и отвода сточных вод согласно приложению 1;

- нормы расхода природного газа согласно приложению 2;

- нормы расхода сжиженного газа согласно приложению 3;

- нормы расхода тепла согласно приложению 4;

- нормы расхода электроэнергии согласно приложению 5;

- нормы накопления твердых бытовых отходов согласно приложению 6.

2. С 1 апреля 1999 года отменить действие письма акима области от 8 ноября 1995 года № 08-16/1439.

3. Акимам городов и районов ранее принятые решения в части норм расхода коммунальных услуг отменить.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя акима области Мейстера В.В.

Аким области

Приложение № 1 к решению 

                                           акима Костанайской области 

                                              Республики Казахстан   

                                           от 16 февраля 1999 года № 31

Нормы расхода холодной и горячей воды,

отвода сточных вод в жилых, общественных  

           и производственных зданиях при отсутствии 

                       приборов учета

_________________________________________________________________________

|                                          |         |Нормы расхода воды  |

|                                          |         |____________________|

|            Водопотребители               | Единицы |      | в том числе |

|                                          |измерения|Общая |_____________|

|                                          |         |      | хол  |  гор |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|1.Жилые дома квартирного типа                                            |

|_________________________________________________________________________|

|с водопроводом и канализацией без ванн при|литров в | 110  | 110  |  -   |

|отсутствии центрального отопления         |сутки на |      |      |      |

|                                          |1человека|      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|с водопроводом и канализацией без ванн с  |то же    | 110  |  75  |  35  |

|с центральным отоплением, при использова- |         |      |      |      |

|нии непосредственного водозабора из       |         |      |      |      |

|системы отопления на нужды горячего       |         |      |      |      |

|водоснабжения                             |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|с газоснабжением без центрального отопле- |то же    | 120  | 120  |  -   |

|ния                                       |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|с газоснабжением с центральным отоплением |то же    | 120  |  85  |  35  |

|при использовании водозабора из системы   |         |      |      |      |

|отопления на нужды горячего водоснабжения |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|с водопроводом, канализацией и ваннами    |то же    | 150  | 150  |  -   |

|с водонагревателями, работающими на       |         |      |      |      |

|твердом топливе                           |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|с водопроводом, канализацией и ваннами с  |то же    | 200  | 200  |  -   |

|газовыми водонагревателями                |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|с быстродействующим газовым нагревателямем|то же    | 250  | 250  |  -   |

|и многоточечным водозабором               |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|с централизованным горячим водоснабжением,|то же    | 230  | 130  | 100  |

|оборудованные умывальниками, мойками и    |         |      |      |      |

|душами                                    |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|без центрального горячего водоснабжения,  |то же    | 230  | 145  |  85  |

|оборудованные умывальниками, мойками и    |         |      |      |      |

|душами, при использовании водозабора из   |         |      |      |      |

|системы отопления на нужды горячего       |         |      |      |      |

|водоснабжения                             |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|с сидячими ваннами, оборудованными душами |то же    | 275  | 165  | 110  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|без центрального горячего водоснабжения с |то же    | 275  | 180  |  95  |

|сидячими ваннами, оборудованными душами,  |         |      |      |      |

|при использовании водозабора из системы   |         |      |      |      |

|отопления не нужды горячего водоснабжения |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, обору|то же    | 300  | 200  | 100  |

|дованными душами, при использовании водо- |         |      |      |      |

|забора из системы отопления на нужды горя-|         |      |      |      |

|чего водоснабжения                        |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|высотой свыше 12 этажей с централизованным|то же    | 400  | 270  | 130  |

|горячим водоснабжением и повышенными      |         |      |      |      |

|требованиями к их благоустройству         |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|разбор воды из уличных водоразборных      |то же    |  45  |  45  |  -   |

|колонок                                   |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|жилые дома с водопроводом, но без         |то же    |  75  |  75  |  -   |

|канализации с индивидуальным отоплением   |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|коттеджи с централизованным горячим       |то же    | 370  | 220  | 150  |

|водоснабжением и банями                   |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|коттеджи с централизованным горячим водо- |то же    | 450  | 250  | 200  |

|снабжением, ваннами, банями и бассейном   |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|2. Общежития                                                             |

|_________________________________________________________________________|

|с общими душевыми                         |то же    | 100  |  40  |  60  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|с душами при всех жилых комнатах          |то же    | 120  |  50  |  70  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|с общими кухнями и блоками душевых на     |то же    | 160  |  70  |  90  |

|этажах при жилых комнатах в каждой секции |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|3. Гостиницы, пансионаты и мотели с общими|1 житель | 120  |  50  |  70  |

|ваннами и душевыми                       |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|4. Гостиницы и пансионаты с душами во всех|то же    | 230  |  90  | 140  |

|отдельных номерах                         |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|5. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров    |

|_________________________________________________________________________|

|до 25                                     |то же    | 200  | 100  | 100  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|до 75                                     |то же    | 250  | 100  | 150  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|до 100                                    |то же    | 380  | 200  | 180  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|6. Больницы                                                              |

|_________________________________________________________________________|

|с общими ваннами и душевыми               |1 койка  | 112  |  61  |  51  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|с санузлами, приближенными к палатам      |то же    | 199  | 108  |  91  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|инфекционные                              |то же    | 240  | 130  | 110  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|7. Санатории и дома отдыха:                                              |

|_________________________________________________________________________|

|с ваннами при всех жилых комнатах         |1 койка  | 200  |  80  | 120  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|с душами при всех жилых комнатах          |то же    | 150  |  75  |  75  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|8. Поликлиники и амбулатории              |1 больной|  15  |   9  |   6  |

|                                          |в смену  |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|9. Детские сады и ясли                                                   |

|_________________________________________________________________________|

|с дневным пребыванием детей               |1 ребенок|  21  |  10  |  11  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|с круглосуточным пребыванием детей:       |         |  38  |  18  |  20  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|10. Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия)             |

|_________________________________________________________________________|

|со столовыми, работающими на сырье, и     |1 место  | 130  |  90  |  40  |

|прачечными, оборудованными автоматическими|         |      |      |      |

|стиральными машинами                      |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|со столовыми, работающими на полуфабрика- |то же    |  55  |  25  |  30  |

|тах, и стиркой белья в централизованных   |         |      |      |      |

|прачечных                                 |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|11. Прачечные                                                            |

|_________________________________________________________________________|

|механизированные                          |1кг сухо-|  75  |  50  |  25  |

|                                          |го белья |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|немеханизированные                        |то же    |  40  |  30  |  15  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|12. Административные здания               |1работник| 13,4 | 7,65 | 5,75 |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|13. Учебные заведения (в т.ч.высшие и сред|1учащийся|  20  |  12  |   8  |

|ние специальные) с душевыми при гимнасти- |1препода-|      |      |      |

|ческих залах и буфетами, реализующими     |ватель   |      |      |      |

|готовую продукцию                         |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|14. Лаборатории высших и средних специаль-|1 прибор | 260  | 130  | 130  |

|ных учебных заведений                     |в смену  |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|15. Общеобразовательные школы с душевыми  |1учащийся|  12  |  7,1 | 4,9  |

|при гимнастических залах и столовыми,     |и 1 препо|      |      |      |

|работающими на полуфабрикатах             |даватель |      |      |      |

|                                          |в смену  |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|16. Профессионально-технические училища с |то же    |  23  |  14  |   9  |

|душевыми при гимнастических залах и       |         |      |      |      |

|столовыми, работающими на полуфабрикатах  |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|17. Школы-интернаты с помещениями                                        |

|_________________________________________________________________________|

|спальными                                 |1 место  |  42  |  25  |  17  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|18. Научно-исследовательские институты и лаборатории                     |

|_________________________________________________________________________|

|химического профиля                       |1работник| 570  | 470  |  80  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|биологического профиля                    |то же    | 370  | 295  |  75  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|физического профиля                       |то же    | 155  | 135  |  20  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|естественных наук                         |то же    |  16  |   9  |   7  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|19. Аптеки                                                               |

|_________________________________________________________________________|

|торговый зал и подсобные помещения        |то же    |  16  |   9  |   7  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|лаборатория приготовления лекарств        |то же    | 370  | 295  |  75  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|20. Предприятия общественного питания                                    |

|_________________________________________________________________________|

|для приготовления пищи:                                                  |

|_________________________________________________________________________|

|реализуемой в обеденном зале              |1условное|  16  |   4  |  12  |

|__________________________________________|_блюдо___|______|______|______|

|продаваемой на дом                        |то же    |  14  |  2,8 | 11,2 |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|выпускающей полуфабрикаты:                                               |

|_________________________________________________________________________|

|мясные                                    |   1т    | 6700 | 3600 | 3100 |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|рыбные                                    |то же    | 6400 | 5700 |  700 |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|овощные                                   |то же    | 4400 | 3600 |  800 |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|кулинарные                                |то же    | 7700 | 6500 | 1200 |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|21. Магазины                                                             |

|_________________________________________________________________________|

|продовольственные и смешанные товары      |1работаю-|  250 |  185 |  65  |

|                                          |в смену  |      |      |      |

|                                          |20кв.м   |      |      |      |

|                                          |торгового|      |      |      |

|__________________________________________|зала_____|______|______|______|

|промтоварные                              |1работаю-|  16  |   9  |   7  |

|                                          |щий в    |      |      |      |

|__________________________________________|смену____|______|______|______|

|22. Парикмахерские                        |1 рабочее|  60  |  25  |  35  |

|                                          |место в  |      |      |      |

|__________________________________________|смену____|______|______|______|

|23. Кинотеатры                            |1 место  |   4  |  2,5 |  1,5 |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|24. Клубы                                 |то же    |  10  |   7  |   3  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|25. Театры                                                               |

|_________________________________________________________________________|

|для зрителей                              |то же    |  10  |   5  |   5  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|для артистов                              |1 артист |  40  |  15  |  25  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|26. Стадионы и спортзалы:                                                |

|_________________________________________________________________________|

|для зрителей                              |1 место  |   3  |   2  |   1  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|для физкультурников (с учетом приема душа)|1физк-ник|  50  |  20  |  30  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|для спортсменов                           |1 сп-смен| 100  |  40  |  60  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|27. Плавательные бассейны                                                |

|_________________________________________________________________________|

|пополнение бассейна                       |% вмести-|  10  |  10  |   -  |

|                                          |мости в  |      |      |      |

|__________________________________________|сутки____|______|______|______|

|для зрителей                              |1 место  |   3  |   2  |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|для спорсменов (с учетом приема душа)     |1 сп-смен| 100  |  40  |  60  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|28. Бани                                                                 |

|_________________________________________________________________________|

|для мытья в мыльной с тазами на скамьях и |1 посети-| 180  |  60  | 120  |

|ополаскиванием в душе                     |тель     |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|те же с приемом с приемом оздоровительных |то же    | 290  | 100  | 190  |

|процедур и ополаскиванием в душе          |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|душевая кабина                            |то же    | 360  | 120  | 240  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|ванная кабина                             |то же    | 540  | 180  | 360  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|29. Душевые в бытовых помещениях          |1 душевая| 500  | 230  | 270  |

|промышленных предприятий                  |сетка\смену     |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|30. Цехи с тепловыделениями свыше         |1 человек|  45  |  21  |  24  |

| 84 кДж на 1 кв.м.                        |в смену  |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|31. Остальные цехи                        |то же    |  25  |  14  |  11  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|32. Расход воды на поливку:                                              |

|_________________________________________________________________________|

|травяного покрова                         | 1 кв.м. |   3  |   3  |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|футбольного поля                          |то же    |  0,5 |  0,5 |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|остальных спортивных сооружений           |то же    |  1,5 |  1,5 |   _  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|усовершенствование покрытий, тротуаров,   |то же    |  0,5 |  0,5 |   -  |

|площадей, заводских проездов              |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|зеленых насаждений, газонов и цветников   |то же    |   5  |   5  |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|посадок в грунтовых зимних теплицах       |то же    |  15  |  15  |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|посадок в стеллажных зимних и грунтовых   |то же    |   6  |   6  |   -  |

|весенних теплицах, утепленном грунте      |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|посадок на приусадебных участках:                                        |

|_________________________________________________________________________|

|овощных культур                           |то же    |  10  |  10  |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|плодовых деревьев                         |то же    |  10  |  10  |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|33. Заливка поверхности катка             |то же    |  0,5 |  0,5 |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|34. Крупный рогатый скот, лошади, верблюды|1 голову |  90  |  90  |   -  |

|                                          |в сутки  |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|35. Овцы, козы                            |то же    |  11  |  11  |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|36. Свиньи                                |то же    |  25  |  25  |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|37. Свиноматки с поросятами               |то же    |  60  |  60  |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|38. Куры, индейки                         |то же    |  1,5 |  1,5 |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|39. Утки, гуси                            |то же    |   3  |   3  |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|40. Кролики                               |то же    |   3  |   3  |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|41. В ветеринарной лечебнице                                             |

|_________________________________________________________________________|

|Крупные животные                          |то же    |  100 |  100 |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|Мелкие животные                           |то же    |  50  |  50  |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|42. Гаражи                                                               |

|_________________________________________________________________________|

|Автомобили легковые                       1авт.сутки|  230 |  120 |  110 |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|Автомобили грузовые                       |то же    |  400 |  250 |  150 |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|Автобусы, троллейбусы                     |то же    |  510 |  300 |  210 |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|Мотоциклы                                 |1мотоцикл|  25  |  18  |   7  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|Автомобили легковые, принадлежащие        |1автомоб.|  50  |  50  |      |

|гражданам                                 |в сутки  |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|То же при наличии в гараже мойки          |то же    |  200 |  110 |  90  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|Мотоциклы, принадлежащие гражданам        |1мотоцикл|  15  |  10  |   5  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|43. Расход на одну процедуру или прибор:                                 |

|_________________________________________________________________________|

|Общественные туалеты на железнодорожных,  |1 клозет | 1000 | 1000 |   -  |

|авто и аэровокзалах, аэропортах и рынках, |в сутки  |      |      |      |

|в парках и т.д.                           |         |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|Промывка писсуаров                        |1писсуар\|  36  |  36  |   -  |

|__________________________________________|час______|______|______|______|

|Питьевой фонтанчик                        |1 фонт\ч |  72  |  72  |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|Унитаз общего пользования в               |1 унитаз |  600 |  600 |   -  |

|административных зданиях                  |в сутки  |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|44. Нормы, установленные опытным путем:                                  |

|_________________________________________________________________________|

|Фотографии                                |1кран\час|  60  |  60  |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|45. Поливка траншей для уплотнения грунта при укладке:                   |

|_________________________________________________________________________|

|Канализационных труб                      |1п\м тран|  160 |  160 |   -  |

|__________________________________________|шеи______|______|______|______|

|Водопроводных труб                        |то же    |  130 |  130 |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|Газопроводов                              |то же    |  60  |  60  |   -  |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|46. Полив усовершенствованных мостовых    |1 кв.м   |  100 |  100 |   -  |

|при строительстве                         |мостовой |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|47. Расход воды на центральное отопление жилых и общественных зданий     |

|_________________________________________________________________________|

|на подпитку отопительной системы          |на 10кв.м|  26  |  26  |   -  |

|                                          |площади  |      |      |      |

|                                          |в сутки  |      |      |      |

|__________________________________________|_________|______|______|______|

|на наполнение системы отопления перед     на 100кв.м|  300 |  300 |   -  |

|пуском в эксплуатацию                     |площади  |      |      |      |

|                                          | за 1 раз|      |      |      |

|

__________________________________________|_________|______|______|______|

ПРИМЕЧАНИЕ: Нормы отвода сточных вод определяются по домам,

оборудованным канализацией, суммированием норм потребления холодной и

горячей воды на 1 чел/сутки.

Приложение № 2 к решению

акима Костанайской области

Республики Казахстан

от 16 февраля 1999 года № 31 <*>

Сноска. Приложение 2 утратило силу - постановлением Акимата Костанайской области от 27 апреля 2001 года N 48;  решением  акима Костанайской области от 6 мая 2002 года N 52.

Приложение № 3 к решению

акима Костанайской области

Республики Казахстан

от 16 февраля 1999 года № 31

Нормы расхода сжиженного газа

для бытовых нужд населения

при отсутствии приборов учета

_________________________________________________________________________

|  |                                      |         |    Среднегодовые    |

|  |                                      |Единица  | нормы потребления   |

|NN|      НАИМЕНОВАНИЕ                    |         | сжиженного газа (при|

|  |                                      |измерения| отсутствии газового |

|  |                                      |         |      счетчика       |

|__|______________________________________|_________|_____________________|

|1 |При наличии газовой плиты и централи- | кг\чел  |        6,7          |

|  |ваанного водоснабжения                |         |                     |

|__|______________________________________|_________|_____________________|

|2 |При наличии газовой плиты и           |         |                     |

|  |отсутствии централизованного горячего | кг\чел  |        8,3          |

|  |водоснабжения и газового              |         |                     |

|  |водонагревателя                       |         |                     |

|__|______________________________________|_________|_____________________|

|3 |При наличии газовой плиты, газового   |         |                     |

|  |водонагревателя и отсутствии централи-| кг\чел  |        13,7         |

|  |зованного горячего водоснабжения и    |         |                     |

|  |газового водонагревателя              |         |                     |

|__|______________________________________|_________|_____________________|

Приложение № 4 к решению

акима Костанайской области

Республики Казахстан

от 16 февраля 1999 года № 31

Нормы расхода тепловой энергии на отопление жилых домов

на 1 кв.м общей площади при отсутствии приборов учета

_________________________________________________________________________

| |                                  |         |  Нормы расхода тепловой  |

| |                                  |         |энергии в месяц при оплате|

|N|     Этажность жилых домов        | Единица |__________________________|

| |                                  |измерегия|круглогодично|в отопитель-|

| |                                  |         |             |   сезон    |

|_|__________________________________|_________|_____________|____________|

|1| Жилые дома до 2-х этажей         |Гкал\кв.м|    0,027    |   0,0463   |

|_|__________________________________|_________|_____________|____________|

|2| Жилые дома от 3-х до 5-ти этажей |Гкал\кв.м|    0,0186   |   0,032    |

|_|__________________________________|_________|_____________|____________|

|3| Жилые дома от 6-ти этажей и выше |Гкал\кв.м|    0,016    |   0,02742  |

|_|__________________________________|_________|_____________|____________|

Приложение № 5 к решению

акима Костанайской области

Республики Казахстан

от 16 февраля 1999 года № 31

Нормы расхода электроэнергии для расчета

абонентов частного сектора, временно пользующихся

электроэнергией без приборов учета

__________________________________________________________________________

|        |    |   Мощность токоприемников         |     Мощность ламп     |

|        |Часы|__________________________________ |     круглосуточно     |

| Месяц  |горе|  25 |  40 |  60 |  75 | 100 | 150 |   и стоимость одной   |

|        |ния |_____|_____|_____|_____|_____|_____|      розетки без      |

|        |    |кВт\ч|кВт\ч|кВт\ч|кВт\ч|кВт\ч|кВт\ч|электрического счетчика|

|________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_______________________|

|Январь  |410 |10,25|16,4 |24,6 |30,75|41   |61,5 |Рлампы х 24 часа х     |

|Февраль |310 |7,75 |12,4 |18,6 |23,25|31   |46,5 |30 дней = Р (кВт\час)  |

|Март    |260 |6,5  |10,4 |15,6 |19,5 |26   |39   |25 Вт - 18 кВт\час     |

|________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|40 Вт - 28,8 кВт\час   |

|1квартал|980 |24,5 |39,2 |58,8 |73,5 |98   |147  |60 Вт - 43,2 кВт\час   |

|________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|75 Вт - 54 кВт\час     |

|Апрель  |160 |4    |6,4  |9,6  |12   |16   |24   |150 Вт - 108 кВт\час   |

|Май     |120 |3    |4,8  |7,2  |9    |12   |18   |При наличии у абонентов|

|Июнь    |100 |2,5  |4    |6    |7,5  |10   |15   |штепсельных розеток и  |

|________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|токоприемников стои-   |

|2квартал|380 |9,5  |15,2 |22,8 |28,5 |38   |57   |мость одной эл/розетки |

|________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|в месяц при отсутствии |

|Июль    |100 |2,5  |4    |6    |7,5  |10   |15   |эл.счетчика определяет-|

|Август  |140 |3,5  |5,6  |8,4  |10,5 |14   |21   |ся по форме:           |

|Сентябрь|190 |4,75 |7,6  |11,4 |14,25|19   |28,5 |0,6 кВт\час Х          |

|________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|7 часов Х тариф        |

|3квартал|430 |10,75|17,2 |25,8 |32,25|43   |64,5 |Данные для расчета:    |

|________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|Мощность токоприемников|

|Октябрь |310 |7,75 |12,4 |18,6 |23,25|31   |46,5 |в среднем принимается  |

|Ноябрь  |380 |9,5  |15,2 |22,8 |28,5 |38   |57   |равной 0,6 кВт. Среднее|

|Декабрь |440 |11   |17,6 |26,4 |33   |44   |66   |время работы токоприем-|

|________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|ников в сутки принима- |

|4квартал|1130|28,25|45,2 |67,8 |84,75|113  |169,5|ется равным 7 часам.   |

|________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|                       |

|Год     |2920|73   |116,8|175,2|219  |292  |438  |                       |

|________|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_______________________|

Приложение № 6 к решению

акима Костанайской области

Республики Казахстан

от 16 февраля 1999 года № 31

Нормы накопления твердых бытовых отходов

от жилых зданий различного типа благоустройства,

объектов общественного назначения, торговых,

культурно-просветительных, бытовых,

административных и прочих предприятий

_________________________________________________________________________

|  |                                          |   Единица     |Норма накоп|

|NN|  Объекты сбора твердых бытовых отходов   |  измерения    |ления годо-|

|  |                                          |   Единица     |вая куб.\м |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|1 |Жилье благоустроенное                     |1 житель       | 1,37      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|2 |Жилье благоустроенное с печным отоплением |1 печь         | 1,97      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|3 |Место содеожания домашних животных, птицы:                            |

|  |______________________________________________________________________|

|  |Корова                                    |голова         |  8        |

|  |__________________________________________|_______________|___________|

|  |Лошадь                                    |голова         |  6        |

|  |__________________________________________|_______________|___________|

|  |Свинья                                    |голова         |  1,5      |

|  |__________________________________________|_______________|___________|

|  |Коза, овца                                |голова         |  0,8      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|  |Нутрия, кролик                            |голова         |  0,1      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|  |Домашняя птица                            |10 голов       |  0,6      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|4 |Больницы                                  |1 койка        |  1,7      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|5 |Поликлиника                               |посещений\сутки|  0,5      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|6 |Санаторий-профилакторий                   |1 койка        |  1,7      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|7 |Детские сады, ясли                        |1 место        |  1,21     |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|8 |Школы                                     |1 уч-ся        |  0,17     |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|9 |ВУЗы, техникумы, профтехучилища           |1 уч-ся        |  0,5      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|10|Гостиницы                                 |1 место        |  1,4      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|11|Зрелищные учреждения                      |1 посад.место  |  0,3      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|12|Рестораны, столовые, кафе                 |1 посад.место  |  1,25     |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|13|Продовольственные магазины                1кв.м торг.площ.|  0,6      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|14|Промышленные магазины, аптеки             1кв.м торг.площ.|  0,5      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|15|Рынки, мини-рынки, киоски                 | то же         |  0,4      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|16|Базы, склады                              | то же         |  0,15     |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|17|Вокзалы                                   | 1 тыс. пассаж.|  0,15     |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|18|Парки, скверы                             |1 кв.м площади |  0,15     |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|19|Дворовый смет с прилегающих территорий    | то же         |  0,02     |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|20|Учреждения, предприятия, организации      | 1 сотрудник   |  1,57     |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|21|Гаражи                                    | 1 автомобиль  |  1        |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|22|Банно-прачечный комбинат                  | 1 посещение   |  0,35     |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|23|Почтамт                                   | 1 кв.м площади|  0,52     |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|24|Сберкассы                                 | 1 кв.м площади|  0,52     |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|25|Предприятия бытового обслуживания         | 1 кв.м площади|  1,2      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|26|Стоянки для автомашин                     | то же         |  0,3      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|27|Автозаправочные станции                   | то же         |  0,3      |

|__|__________________________________________|_______________|___________|

|28|Жидкие отбросы, фекальные массы (помой) из|               |           |

|  |непромокаемых выгребов и неканализованных |  1 человек    |  3,51     |

|  |домов                                     |   Единица     |Норма накоп|

|__|__________________________________________|_______________|___________|

________________________

(Специалист Л.В. Ещенко)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан